Приложение № 10

к Правилам (п. 436)

Дублирующие сигналы и знаки для управления движением воздушных судов на земле и в воздухе

| Значение сигнала, команды | Сигнал (знак) |  |
| --- | --- | --- |
|  | днем | ночью |
| Разрешите взлет Взлет разрешаю Взлет запрещаю Разрешите посадку Произвожу немедленную вынужденную посадку Посадку разрешаю Посадку запрещаю (уходите на второй круг) Посадку производить на запасную ВПП Требование общей посадки Шасси не выпущено Посадку производите на запасном аэродроме | Подъем руки вверх Включение зеленого светофора Подъем белого флажка вертикально вверх и опускание до горизонтального положения в направлении взлета Включение красного светофора Подъем красного флажка вертикально вверх Полет самолета по кругу с покачиванием с крыла на крыло Пуск нескольких ракет с борта ВС (при отсутствии сигнальных ракет – включение и выключение посадочной фары на посадочном курсе до прохода ДПРМ с интервалом 2-4 с) Знак «Т» на аэродроме Пуск одной или нескольких красных ракет или крест из полотнищ посадочного знака «Т» Уборка посадочного знака «Т» на основной ВПП Серия дымовых шашек или параллельно поперечному полотнищу посадочного знака «Т» в 5 м от него выложено дополнительное полотнище Полотнища посадочного знака «Т» разъединены на 5 м На месте посадочного знака «Т» выложена из полотнищ стрела в направлении запасного аэродрома | Частое мигание АНО Включение зеленого светофора Подъем белого фонаря вертикально вверх и опускание до уровня плеч в направлении взлета Включение красного светофора Подъем красного фонаря вертикально вверх Полет самолета по кругу и мигание АНО (фарой) или пуск белой ракеты с борта ВС Пуск нескольких ракет с борта ВС (при отсутствии сигнальных ракет – включение и выключение посадочной фары на посадочном курсе до прохода ДПРМ с интервалом 2-4 с) Мигание, а затем включение линии огней на основной ВПП Перевод огней ВВВ в мигающий режим с пуском одной или нескольких красных ракет Выключение линии огней основной ВПП Пуск серии зеленых ракет _ Включение световой стрелы в направлении запасного аэродрома на месте посадочного знака «Т» |