Приложение № 11

к Правилам (п. 245)

# Единая методика расчета высот                                                               полета ВС  с одним барометрическим высотомером

(при установке на барометрическом высотомере давления аэродрома)

1. Для  полета  на заданной высоте эшелона:

Н пр.аэр.эш. = Н эш. + (Р аэр. – 760)11

где: Н пр.аэр.эш – приборная высота полета на заданном эшелоне относительно  давления аэродрома;

Н эш. – заданный эшелон полета;

Р аэр – давление аэродрома;

2. Для полета на высоте, заданной по минимальному атмосферному давлению по маршруту (участку маршрута) приведенному к уровню моря:

Н пр.аэр.прив. = Н прив. мин. + (Раэр. – Р прив. мин.)11,

где:  Н пр. аэр. прив. – приборная высота полета относительно давления аэродрома для полета на высоте заданной по минимальному атмосферному давлению по маршруту (участку маршрута) приведенному к уровню моря;

Н прив. мин. – заданная высота полета относительно минимального атмосферного давления по маршруту (участку маршрута) приведенного к уровню моря;

Р прив. мин. – значение минимального атмосферного давления по маршруту (участку маршрута) приведенное к уровню моря и времени полета с учетом барической тенденции. Определяется по синоптической карте и приводится ко времени полета по следующей формуле:

Р прив.мин.= 34(Рприв.мин.+ ΔР3t)

где: Р прив.мин. – минимальное атмосферное давление на участке маршрута  определенное по синоптической карте;

ΔР – тенденция изменения атмосферного давления;

t – промежуток времени между моментом определения метеоданных и расчетным моментом пролета точки с минимальным давлением, час;

Р аэр. – давление аэродрома.

3. Приборная безопасная высота полета относительно давления аэродрома  Н пр.без.аэр.  для каждого участка маршрута рассчитывается по формуле:

Нпр.без.аэр. = Нист. +  Нрел. +  Нпреп. + (Рприв. аэр. – Рприв. мин.) – Нt.

где: Нист. – установленное значение истинной высоты полета над наивысшим препятствием (запас высоты над препятствием) при полетах ниже нижнего эшелона по ПВП, ППП (100м, 200м, 300м, 600м в соответствии с пунктом 16 Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации);

Нрел. – значение превышения наивысшей точки рельефа местности на участке маршрута в полосе 50 км (по 25 км в обе стороны от оси маршрута) над низшим порогом ВПП;

Нпреп. – максимальное значение превышения препятствий (естественных и искусственных) над наивысшей точкой рельефа местности на участке маршрута в пределах полосы учета Нрел.;

Рприв.аэр. – значение атмосферного давления на уровне ВПП, приведенное к уровню моря и времени полета с учетом барической тенденции, определяется дежурным синоптиком или рассчитывается по формуле:

Рприв.аэр. = Раэр. + Наэр./11

где: Раэр. – значение атмосферного давления на уровне ВПП;

Наэр. – абсолютная высота низшего порога ВПП;

11 – барический градиент, принятый в стандартной атмосфере;

Рприв.мин. – значение минимального атмосферного давления по маршруту (участку маршрута) приведенное к уровню моря и времени полета с учетом барической тенденции;

Нt. – значение методической температурной поправки высотомера, которая учитывается при расчете на навигационной линейке или определяется по формуле:

ΔН t. = tо−15300Ниспр.

где: t0 – температура воздуха у земли в точке минимального атмосферного давления, а

Ниспр. = Нист. +   Нрел. +   Нпреп. + (Рприв. аэр. – Рприв. мин.)